起重机械检验案例
      2008年8月，分院在对济宁某公司使用的电动单梁起重机进行检验的过程中，发现该设备存在许多严重隐患，大车、小车运行啃轨，无失压保护，零位保护失效，司机室门联锁装置失效，大车轨道变形，表现在弯曲、高低不平，接头间隙超标，压板松动、轨道位移，接地线不符合要求，电动葫芦钢丝绳固定端缺少一个固定压板。通过对大车轨道轨距进行测量，发现轨距偏差超标，通过对起重机跨度进行测量，发现四轮对角线不一致，跨度极限超标等严重缺陷。检验人员立即发出检验意见通知书，并监督企业及时进行了整改，确保了该设备安全运行。